# Отчёт по лабораторной работе 7

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Хамди Мохаммад

Содержание

# 1	Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

# 2	Ход выполнения

## 2.1	Построение топологии сети в GNS3

- После запуска GNS3 VM и GNS3 был создан новый проект.
В рабочей области размещены устройства в соответствии с топологией задания: маршрутизатор VyOS, коммутатор hamdimohammad-sw-01 и хост PC1-hamdimohammad. Устройства соединены прямыми линками.

- Рис. 1: Топология сети

- Устройствам присвоены имена:

  - PC1-hamdimohammad

  - hamdimohammad-sw-01

  - hamdimohammad-gw-01

- На соединении между коммутатором sw-01 и маршрутизатором gw-01 включён захват трафика.

## 2.2	Настройка маршрутизатора VyOS

- На маршрутизаторе выполнена установка системы VyOS и перезагрузка. Затем изменены имя устройства, доменное имя и создан пользователь hamdimohammad. После входа под новым пользователем удалён стандартный пользователь vyos.

- Рис. 2: Настройка системных параметров VyOS

## 2.3	Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе

- На интерфейсе eth0 маршрутизатора настроен адрес 10.0.0.1/24.

## 2.4	Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе

- Создана DHCP-конфигурация с доменным именем hamdimohammad.net, DNS-сервером 10.0.0.1, шлюзом 10.0.0.1 и диапазоном адресов 10.0.0.2–10.0.0.253.

- Рис. 3: Настройка DHCP-сервера

## 2.5	Получение IP-адреса клиентом PC1

- На ПК выполнено получение адреса через DHCP с отображением декодированных пакетов. Клиент получил IP 10.0.0.2, шлюз 10.0.0.1, DNS 10.0.0.1 и доменное имя hamdimohammad.net.

- Рис. 4: Получение IP от DHCP

## 2.6	Проверка конфигурации ПК

- На ПК проверены сетевые параметры и выполнена успешная проверка связности с маршрутизатором.

- Рис. 5: Проверка адресации на PC1

## 2.7	Проверка DHCP-сервера на маршрутизаторе

- Просмотрена статистика DHCP-сервера и список выданных адресов. Сервер выдал один адрес — 10.0.0.2 клиенту VPCS.

- Рис. 6: Статистика и leases DHCP

- Просмотрен журнал работы DHCP-сервера, где отражены этапы Discover, Offer, Request и Ack.

Рис. 7: Журнал DHCP-событий

## 2.8	Анализ трафика DHCP в Wireshark

- В трафике между sw-01 и gw-01 зафиксирована последовательность DHCP-процесса:

  - DHCP Discover

  - DHCP Offer

  - DHCP Request

  - DHCP Ack

- После получения адреса клиент отправляет Gratuitous ARP, что подтверждается захваченными кадрами.

Рис. 8: DHCP-пакеты в Wireshark

## 2.9	Построение расширенной топологии сети

- В предыдущий проект была добавлена новая часть сети. В рабочем пространстве размещены и соединены дополнительные устройства: PC2-hamdimohammad, PC3-hamdimohammad, коммутаторы hamdimohammad-sw-02 и hamdimohammad-sw-03.

- Итоговая топология соответствует структуре, приведённой в задании.

- Рис. 9: Топология сети

- Всем устройствам присвоены имена в соответствии с шаблоном:

  - маршрутизатор: hamdimohammad-gw-01

  - коммутаторы: hamdimohammad-sw-01, hamdimohammad-sw-02, hamdimohammad-sw-03

  - хосты: PC1-hamdimohammad, PC2-hamdimohammad, PC3-hamdimohammad

- На соединениях между маршрутизатором и коммутаторами sw-02 и sw-03 включён захват трафика для анализа выполнения DHCPv6 и RA.

## 2.10	Настройка IPv6 на маршрутизаторе

- На интерфейсах маршрутизатора настроена IPv6-адресация:

  - eth1 — адрес из сети 2000::/64

  - eth2 — адрес из сети 2001::/64

- Настроенные параметры отображены в выводе интерфейсов.

- Рис. 10: Настройка IPv6 интерфейсов

## 2.11	Настройка Router Advertisement и DHCPv6 Stateless

- На маршрутизаторе выполнена настройка RA для интерфейса, подключённого к сети 2000::/64.
Включена передача префикса и установлен флаг other-config-flag, что говорит клиентам использовать DHCPv6 только для получения дополнительных параметров, но не адреса.

- Создана разделяемая DHCPv6-сеть с именем hamdimohammad-stateless.
Заданы общие параметры: DNS-сервер 2000::1 и доменное имя hamdimohammad.net.
Настройка позволяет клиентам получать адрес через SLAAC, а вспомогательные параметры — через DHCPv6.

- Рис. 11: Настройка DHCPv6 без отслеживания состояния

## 2.12	Проверка конфигурации на узле PC2

- На PC2 (Kali Linux) проверены параметры интерфейса.
Интерфейс eth0 получил глобальный IPv6-адрес в сети 2000::/64 через SLAAC.

- Рис. 12: Параметры интерфейса PC2

- Выполнена проверка маршрутов IPv6.
В таблице маршрутизации присутствует маршрут по умолчанию, полученный по RA.

- Хост успешно проверил доступность маршрутизатора по IPv6.

- Проверены настройки DNS.
Файл resolv.conf содержит доменное имя и IPv6-адрес DNS-сервера, полученные через DHCPv6.

## 2.13	Получение параметров DHCPv6

- На хосте выполнен запрос параметров DHCPv6.
Клиент запросил только конфигурацию (без адреса), поскольку используется Stateless DHCPv6.

- Рис. 13: Запрос DHCPv6

- После получения данных DNS и доменного имени хост повторно проверил доступность маршрутизатора и содержимое resolv.conf.

- Рис. 14: Проверка после получения DHCPv6 параметров

## 2.14	Проверка DHCPv6-сервера на маршрутизаторе

- На маршрутизаторе проверена таблица выданных параметров DHCPv6.
В статeless-режиме сервер не назначает клиентам адреса, поэтому таблица выдачи пуста — это является корректным поведением.

- Рис. 15: Просмотр leases DHCPv6

## 2.15	Анализ DHCPv6-трафика

- В захваченном трафике Wireshark видны следующие пакеты:

  - Information-Request от клиента с просьбой выдать дополнительные параметры

  - Ответ Reply с доменным именем, DNS-сервером и другими опциями

  - Neighbor Solicitation и Neighbor Advertisement — часть стандартной работы IPv6

  - Echo Request и Echo Reply — ICMPv6-проверка доступности

- На кадре DHCPv6 Reply видны:

  - идентификаторы клиента и сервера

  - DNS-сервер 2000::1

  - домен hamdimohammad.net

- Это подтверждает правильную работу stateless-конфигурации.

- Рис. 16: Анализ трафика DHCPv6 в Wireshark

## 2.16	Настройка DHCPv6 с отслеживанием состояния (Stateful)

### 2.16.1	Конфигурация маршрутизатора

- На интерфейсе eth2 маршрутизатора были настроены объявления RA с установленным managed-flag.
Это означает, что узлы в данной сети должны использовать DHCPv6 с отслеживанием состояния для получения IPv6-адреса, а не только дополнительные параметры.

- На маршрутизаторе создана новая разделяемая DHCPv6-сеть hamdimohammad-stateful.
Для подсети 2001::/64 заданы:

  - DNS-сервер 2001::1

  - доменное имя hamdimohammad.net

  - диапазон адресов 2001::100 — 2001::199

- Рис. 17: Настройка DHCPv6 Stateful на маршрутизаторе

- Конфигурация сохранена.

## 2.17	Проверка параметров на клиенте PC3

- На узле PC3 (Kali Linux) выполнена проверка состояния интерфейса.
До получения DHCPv6-адреса интерфейс имеет только link-local адрес fe80::/64.

- Просмотр таблицы маршрутизации показывает наличие маршрута по умолчанию, полученного через RA с managed-flag.

- Рис. 18: Начальные сетевые параметры PC3

- Проверены текущие настройки DNS — доменные параметры ещё не получены.

## 2.18	Получение IPv6-адреса через DHCPv6 Stateful

- Узел PC3 отправил запрос DHCPv6, получив:

  - уникальный идентификатор клиента

  - IA_NA (Non-temporary Address), назначенный сервером

  - адрес из диапазона 2001::100 — 2001::199

  - доменное имя hamdimohammad.net

  - адрес DNS-сервера 2001::1

- Рис. 19: Получение IPv6-адреса через DHCPv6

## 2.19	Проверка настроек после получения DHCPv6

- На ПК проверено появление глобального IPv6-адреса в подсети 2001::/64.
Адрес соответствует диапазону, настроенному на маршрутизаторе.

- Таблица маршрутизации обновилась, присутствует маршрут ::/0 через fe80::e3c:b8ff:fe62:2.

- Хост успешно пропинговал маршрутизатор по адресу 2001::1.

- Проверка файла resolv.conf показала получение DNS-параметров:

- домен: hamdimohammad.net

- DNS: 2001::1

Рис. 20: Проверка адреса, маршрутов и DNS после DHCPv6

## 2.20	Проверка работы DHCPv6-сервера

- На маршрутизаторе просмотрены выданные адреса.
В таблице lease отображены два активных адреса:

- 2001::198

- 2001::199

Эти записи содержат: - состояние аренды
- время окончания
- IAID/DUID клиента
- соответствующий пул hamdimohammad-stateful

Рис. 21: Выданные адреса DHCPv6 Stateful

## 2.21	Анализ DHCPv6-трафика в Wireshark

- В захваченном трафике видна последовательность обмена DHCPv6:

- Solicit — клиент ищет сервер

- Advertise — сервер предлагает параметры и доступный адрес

- Request — клиент подтверждает выбор

- Reply — сервер выдаёт адрес и параметры

- В пакете Reply присутствуют:

- IA_NA с назначенным адресом (Identity Association for Non-temporary Address)

- Preferred и valid lifetime

- DUID клиента

- DUID сервера

- DNS recursive name server: 2001::1

- Domain Search List: hamdimohammad.net

Рис. 22: Анализ DHCPv6-трафика

В режиме DHCPv6 Stateful клиент получает полноценный IPv6-адрес от сервера, а не формирует его через SLAAC.
Маршрутизатор, используя managed-flag в RA, указывает клиенту использовать DHCPv6-сервер для конфигурации адреса.
Клиент PC3 получил: - индивидуальный глобальный адрес
- DNS-сервер
- доменное имя
- параметры аренды

Эти данные совпадают с конфигурацией, заданной на маршрутизаторе.

# 3	Заключение

В процессе выполнения лабораторной работы была развернута и исследована сеть с поддержкой IPv6, включающая маршрутизатор VyOS, несколько коммутаторов и два клиента на основе Kali Linux. Последовательно были реализованы оба варианта автоматической настройки IPv6-адресов: Stateless DHCPv6 и Stateful DHCPv6.