# Отчёт по лабораторной работе 2

Исследование работоспособности сети Fast Ethernet

Хамди Мохаммад

Содержание

# 1	Цель работы

Изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet, а также практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

# 2	Выполнение работы

## 2.1	Варианты заданий

В ходе работы были рассмотрены шесть вариантов построения сети Fast Ethernet с использованием кабеля 100BASE-TX.
Для каждого варианта задана длина шести сегментов, соединённых через повторители класса II.
Анализ выполнялся по двум моделям:

- Первая модель — проверка работоспособности сети по суммарной физической длине сегментов;

- Вторая модель — проверка по суммарной задержке распространения сигнала с учётом оборудования и кабелей.

- Рис. 1: Топология сети

### 2.1.1	Таблица 1 – Параметры сегментов сети

| № | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Сегмент 5 | Сегмент 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100BASE-TX, 96 м | 100BASE-TX, 92 м | 100BASE-TX, 80 м | 100BASE-TX, 5 м | 100BASE-TX, 97 м | 100BASE-TX, 97 м |
| 2 | 100BASE-TX, 95 м | 100BASE-TX, 85 м | 100BASE-TX, 85 м | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 98 м |
| 3 | 100BASE-TX, 60 м | 100BASE-TX, 95 м | 100BASE-TX, 10 м | 100BASE-TX, 5 м | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 100 м |
| 4 | 100BASE-TX, 70 м | 100BASE-TX, 65 м | 100BASE-TX, 10 м | 100BASE-TX, 4 м | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 80 м |
| 5 | 100BASE-TX, 60 м | 100BASE-TX, 95 м | 100BASE-TX, 10 м | 100BASE-TX, 15 м | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 100 м |
| 6 | 100BASE-TX, 70 м | 100BASE-TX, 98 м | 100BASE-TX, 10 м | 100BASE-TX, 9 м | 100BASE-TX, 70 м | 100BASE-TX, 100 м |

## 2.2	Вариант 1

### 2.2.1	Первая модель (анализ по длине сегментов)

Во всех сегментах используется кабель 100BASE-TX.
Наибольшая длина соединения между конечными узлами достигается по маршрутам:

- 1 – 4 – 5

- 1 – 4 – 6

Расчёт максимальной длины:

96 м + 5 м + 97 м = 198 м

Для сети Fast Ethernet с двумя повторителями класса II допустимая суммарная длина составляет 205 м.
Полученное значение меньше допустимого.

Вывод: сеть по первой модели является работоспособной.

### 2.2.2	Вторая модель (анализ по задержке распространения сигнала)

Расчёт выполняется с учётом задержек на терминалах, кабелях и повторителях.

| Элемент сети | Задержка |
| --- | --- |
| Пара терминалов TX | 100 |
| Сегмент 1 (96 м, Cat 5) | 106,752 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 4 (5 м, Cat 5) | 5,56 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 5 (97 м, Cat 5) | 107,864 |
| Итого (+4 резерв) | 508,176 |

Полученное значение не превышает предельно допустимое.

Общий вывод по варианту 1: сеть работоспособна по обеим моделям.

## 2.3	Вариант 2

### 2.3.1	Первая модель

Максимальная длина соединения наблюдается по маршруту 1 – 4 – 6:

95 м + 90 м + 98 м = 283 м

Допустимое значение для двух повторителей класса II составляет 205 м, что значительно меньше полученного результата.

Вывод: сеть неработоспособна по первой модели.

### 2.3.2	Вторая модель

| Элемент сети | Задержка |
| --- | --- |
| Пара терминалов TX | 100 |
| Сегмент 1 (95 м, Cat 5) | 105,64 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 4 (90 м, Cat 5) | 100,08 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 6 (98 м, Cat 5) | 108,976 |
| Итого (+4 резерв) | 602,696 |

Суммарная задержка превышает допустимые значения.

Общий вывод по варианту 2: сеть неработоспособна по обеим моделям.

## 2.4	Вариант 3

### 2.4.1	Первая модель

Максимальная длина соединения:

95 м + 5 м + 100 м = 200 м

Полученное значение не превышает допустимый предел.

### 2.4.2	Вторая модель

| Элемент сети | Задержка |
| --- | --- |
| Пара терминалов TX | 100 |
| Сегмент 2 (95 м, Cat 5) | 105,64 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 4 (5 м, Cat 5) | 5,56 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 6 (100 м, Cat 5) | 111,2 |
| Итого (+4 резерв) | 510,4 |

Общий вывод: сеть работоспособна по обеим моделям.

## 2.5	Вариант 4

### 2.5.1	Первая модель

70 м + 4 м + 90 м = 164 м

### 2.5.2	Вторая модель

| Элемент сети | Задержка |
| --- | --- |
| Пара терминалов TX | 100 |
| Сегмент 1 (70 м, Cat 5) | 77,84 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 4 (4 м, Cat 5) | 4,448 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 6 (90 м, Cat 5) | 100,08 |
| Итого (+4 резерв) | 470,368 |

Общий вывод: сеть работоспособна по обеим моделям.

## 2.6	Вариант 5

### 2.6.1	Первая модель

95 м + 15 м + 100 м = 210 м

Длина превышает допустимое значение.

### 2.6.2	Вторая модель

| Элемент сети | Задержка |
| --- | --- |
| Пара терминалов TX | 100 |
| Сегмент 2 (95 м, Cat 5) | 105,64 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 4 (15 м, Cat 5) | 16,68 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 6 (100 м, Cat 5) | 111,2 |
| Итого (+4 резерв) | 521,52 |

Общий вывод: сеть неработоспособна по обеим моделям.

## 2.7	Вариант 6

### 2.7.1	Первая модель

98 м + 9 м + 100 м = 207 м

### 2.7.2	Вторая модель

| Элемент сети | Задержка |
| --- | --- |
| Пара терминалов TX | 100 |
| Сегмент 2 (98 м, Cat 5) | 108,976 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 4 (9 м, Cat 5) | 10,008 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 6 (100 м, Cat 5) | 111,2 |
| Итого (+4 резерв) | 518,184 |

Общий вывод: сеть неработоспособна по обеим моделям.

# 3	Заключение

В ходе выполнения работы была проанализирована работоспособность сети Fast Ethernet на основе технологии 100BASE-TX для шести различных вариантов конфигурации. Проверка выполнялась по двум моделям: по суммарной длине сегментов и по суммарной задержке распространения сигнала с учётом повторителей и кабельных линий.

Результаты показали, что работоспособность сети напрямую зависит от соблюдения нормативных ограничений, установленных для Fast Ethernet при использовании повторителей класса II. В вариантах, где суммарная длина линий или расчетная задержка не превышали допустимые значения, сеть функционировала корректно. При превышении данных ограничений сеть становилась неработоспособной независимо от используемой модели расчёта.